Рекомендации 

по проведению в учреждениях образования 12 марта 2026 года 

областного дня охраны труда с единой повесткой дня 

«Охрана труда при работе на высоте: новые требования для обеспечения безопасного труда».
 Организовать с должностными лицами профсоюзным активом, в том числе, и общественными инспекторами по охране труда, изучение постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.02.2025 №11«Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на высоте» в части, относящейся к работам на высоте, выполняемым в учреждениях образования (приложение 1).
Провести анализ и актуализацию локальных правовых актов (документации) учреждения образования (приложение 2).
Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2025 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
(вступают в силу с 26.04.2026)

П. 4.  работы на высоте - работы, при которых существуют профессиональные риски, связанные с возможным падением работающего, находящегося на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, а также если высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м. К работам на высоте приравниваются подъем работающего на высоту более 5 м и его спуск с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75о;
5. При организации и выполнении работ на высоте должны соблюдаться требования Закона Республики Беларусь "Об охране труда", Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. N 53 (далее - Правила по охране труда), настоящих Правил, иных нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения (далее, если не определено иное, - технические нормативные правовые акты), технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, межгосударственных стандартов, локальных правовых актов.
8. При выполнении работ на высоте на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

расположение рабочего места на высоте 1,8 м и выше относительно поверхности земли (пола, настила, воды) или над пространством, глубиной 1,8 м и ниже относительно поверхности земли (далее - рабочее место, расположенное на высоте), и связанное с этим возможное падение работающего или падение предметов на работающего;

повышенная или пониженная температура, повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

психофизиологические перегрузки.
В зависимости от видов выполняемых работ на высоте возможно воздействие иных вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе при выполнении работ:
при выполнении работ по обслуживанию деревьев - хрупкость и подвижность деревьев;
по очистке остекления зданий и сооружений от загрязнений и стекольных работ:

острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов;

дефектное остекление (битые и плохо закрепленные стекла).

17. Для обеспечения безопасности работающих по возможности следует исключить работы на высоте.

Допускается не включать в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, периодически повторяющиеся работы на высоте, являющиеся неотъемлемой частью действующего технологического процесса и (или) характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом исполнителей. Требования, обеспечивающие безопасное выполнение таких работ на высоте, излагаются в технологической документации, инструкциях по охране труда, локальных правовых актах, определяющих порядок выполнения работ на высоте, с учетом требований настоящих Правил.

9. К опасным зонам следует относить зоны:

в которых существуют профессиональные риски, связанные с возможным падением работающего с высоты 1,8 м и более;

48. К работам на высоте допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.
Допуск работающих к непосредственному выполнению работ на высоте осуществляется с учетом их психофизиологического состояния (при отсутствии видимых признаков недомогания, нарушений координации движений, иных отклонений от обычного поведения).
54. Применяемые лестницы должны быть исправны.

Перед эксплуатацией и периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев в процессе эксплуатации, а также перед непосредственным применением лестницы осматриваются на предмет отсутствия дефектов.

Ответственными за исправное состояние и за обеспечение проведения осмотра лестниц являются лица, выдающие лестницы.

55. Лестницы регистрируются в журнале учета и осмотра лестниц, который должен содержать сведения:

 об (о) обозначении изделия (марке), 
принадлежности структурному подразделению организации, 
учетном (инвентарном) номере, 
дате и результатах осмотра лестниц.

Дата следующего осмотра, принадлежность структурному подразделению организации указываются на лестницах в порядке, установленном в организации.

Осмотр лестниц перед непосредственным их применением допускается осуществлять без регистрации в журнале учета и осмотра лестниц.
154. Безопасность производства стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, плафонов светильников, световых фонарей) обеспечивается:

организацией рабочих мест;

выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые) и способов очистки (ручной, механизированный);

выбором моющего состава, методов защиты стекол от агрессивных загрязнений.
156. При производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий не допускается:

опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов;

производить остекление, мойку и протирку стеклянных поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно;

оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла;

протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг;

протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками;

проводить работы в темное время суток.
157. Температура воды для мытья остекления не должна превышать 60 °C.
Приложение 2

Мероприятия, 

которые необходимо провести в учреждении образования
в связи со вступлением в силу постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.02.2025 №11 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на высоте»
1. Актуализировать (пересмотреть) Инструкцию по охране труда при выполнении работ на высоте. После утверждения инструкции по охране труда провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда по новому тексту.
2. Актуализировать (при необходимости) карту выявления опасностей, оценки и управления рисками. Ознакомить с ней работников.
3. Проверить сроки осмотра лестниц-стремянок. Если от момента проведения последнего испытания прошло более шести месяцев, то провести осмотр лестниц с регистрацией в журнале учета и осмотра лестниц. На тетиве лестницы указать срок следующего осмотра.
Примечание. Поскольку проведение испытаний лестниц согласно постановлению №11 не требуется, то не требуется и составление актов осмотра.

4. В учреждениях с этажностью 2 и более в перечне работ с повышенной опасностью «Работы на высоте» сохраняются.
В одноэтажных зданиях из перечня работ с повышенной опасностью «Работы на высоте» исключаются.

5. Перечень профессий рабочих (должностей служащих), которые должны проходить стажировку изменять не следует, поскольку кухонные рабочие, помощники воспитателей, уборщики помещений выполняют работы по дезинфекции помещений, т.е. часть работ с повышенной опасностью у них сохраняется. 

